智慧生活系统硬件设计说明书

项目：智慧生活    平台：STM32F405VGTx    工程：智慧生活

1. 系统概述

本系统以 STM32F405VGTx 为主控，围绕本地触摸屏、语音识别、云端 MQTT 控制和多类传感器采集构建智慧生活控制终端。系统可完成环境温湿度采集、人体红外测温、RGB 灯带控制、风扇 PWM 调速、舵机角度控制、按键本地控制以及 LCD 人机交互显示。

说明：当前资料目录中未包含原理图图片/PDF/EDA 文件。本说明书已预留“原理图”位置；你提供原理图后，可直接替换该占位内容。

2. 硬件组成

| 模块 | 主要器件/接口 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控单元 | STM32F405VGTx | 完成外设初始化、传感器采集、触摸/语音/MQTT 命令调度。 |
| 显示与触摸 | ST7789 LCD + CST816S | 提供 240x240 彩屏显示和坐标触摸输入。 |
| 环境检测 | SHT31 | 测量环境温度与相对湿度。 |
| 人体测温 | MLX90614 | 读取非接触式红外目标温度。 |
| 联网通信 | ESP8266 | 通过 AT 指令连接 WiFi 和 ThingsCloud MQTT。 |
| 语音控制 | HLK-V20 | 串口输出固定命令帧，控制灯、风扇、舵机和页面。 |
| 执行单元 | WS2812、风扇、舵机、LED | 实现照明、通风、角度动作和状态指示。 |

3. 原理图

原理图由用户提供。建议在本节插入完整系统原理图，并按以下顺序检查：

主控最小系统：电源、晶振、复位、BOOT 配置、SWD 下载口。

通信接口：USART1 调试串口、USART2 WiFi、USART3 语音模块的交叉连接。

显示触摸：LCD SPI1 信号、背光控制、CST816S 软件 IIC、RST/INT 信号。

传感器总线：PB6/PB7 同时连接 SHT31 与 MLX90614 时，需确认地址不冲突并配置上拉电阻。

执行器：WS2812 数据线、风扇驱动级、舵机供电和地线回流路径。

4. 引脚分配表

| 功能模块 | 接口/信号 | STM32 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F405VGTx | 3.3V | Cortex-M4，Keil 工程目标器件 |
| 调试串口 | USART1 TX/RX | PA9 / PA10 | 115200，printf/scanf 调试 |
| ESP8266 WiFi | USART2 TX/RX | PA2 / PA3 | 115200，AT 指令，ThingsCloud MQTT |
| HLK-V20 语音模块 | USART3 TX/RX | PD8 / PD9 | 115200，中断接收 4 字节命令帧 |
| SHT31 温湿度 | 软件 IIC SCL/SDA | PB6 / PB7 | 地址宏 0x88，命令 0x2400 |
| MLX90614 红外测温 | SMBus/IIC SCL/SDA | PB6 / PB7 | 地址 0xB4/0xB5，读取 RAM 0x07 |
| CST816S 触摸 | 软件 IIC SCL/SDA | PA8 / PC9 | 7 位地址 0x15，读取触点坐标 |
| CST816S 触摸 | RST / INT | PD5 / PD1 | 复位输出、中断/触摸状态输入 |
| ST7789 LCD | SPI1 SCK/MOSI | PB3 / PB5 | 240x240，SPI 单线发送 |
| ST7789 LCD | CS / DC / BLK | PB4 / PD3 / PD4 | 片选、数据命令、背光控制 |
| WS2812 RGB | SPI2 MOSI | PB15 | DMA1 Stream4 Channel0，4 颗灯 |
| 风扇 | TIM3_CH3 PWM | PC8 | 周期 1ms，比较值 0/300/600/900 |
| 舵机 | TIM5_CH2 PWM | PA1 | 20ms 周期，0/90/180 度 |
| 按键 | KEY1/KEY2/KEY3 | PA0 / PB0 / PB1 | 上拉输入，扫描返回 1/2/3 |
| LED | LED1/LED2/LED3 | PD12 / PD13 / PD14 | 低电平点亮，用作按键反馈 |
| 光敏 ADC 预留 | ADC1_IN10 | PC0 | 12 位 ADC，当前主循环未启用 |
| W25Q64 预留 | SPI1 SCK/MISO/MOSI/CS | PA5 / PA6 / PA7 / PC7 | 驱动文件存在，当前主循环未调用 |

5. 电源与接口要求

STM32、SHT31、MLX90614、CST816S、LCD 逻辑电平建议统一为 3.3V，避免 5V 信号直接进入 MCU IO。

ESP8266 峰值电流较大，建议使用独立稳定的 3.3V 电源支路并靠近模块放置去耦电容。

舵机和风扇属于感性/大电流负载，建议与 MCU 逻辑电源分开供电，必须共地。

WS2812 对数据时序和供电压降敏感，灯带电源端建议增加电解电容，数据线可串联小电阻抑制尖峰。

IIC/SMBus 线路需外接或确认板载上拉，PB6/PB7 由软件开漏方式驱动。

6. 硬件调试要点

| 检查项 | 正常现象 | 异常排查 |
| --- | --- | --- |
| 串口调试 | USART1 输出启动日志 | 检查 PA9/PA10、波特率 115200、USB-TTL 交叉连接。 |
| LCD 显示 | 上电显示主界面 | 检查 SPI1 引脚、CS/DC/BLK、屏幕偏移和供电。 |
| 触摸 | 触摸打印坐标并切换页面 | 检查 PA8/PC9、PD5/PD1、CST816S 地址与上拉。 |
| 温湿度 | 页面周期刷新温湿度 | 检查 PB6/PB7、SHT31 ACK、命令 0x2400。 |
| 红外测温 | 人体温度页面刷新数值 | 检查 SMBus 请求时序、读取寄存器 0x07。 |
| RGB | 触摸/语音/云端可开关灯 | 检查 PB15、SPI2+DMA、灯带供电和接地。 |