智慧生活系统软件设计说明书

项目：智慧生活    平台：STM32F405VGTx    工程：智慧生活

1. 软件总体说明

软件工程基于 STM32F4 标准外设库和 Keil uVision，目标芯片为 STM32F405VGTx。主程序采用裸机轮询加串口中断方式组织：启动阶段完成硬件初始化，主循环每 20ms 执行触摸读取、语音命令处理、MQTT 收发、页面切换、页面数据刷新和按键扫描。

2. 总代码架构

| 目录/文件 | 职责 |
| --- | --- |
| APP/main.c | 系统入口，统一调度初始化、触摸、语音、MQTT、页面和按键逻辑。 |
| APP/main.h | 页面状态和页面切换命令定义。 |
| USER/st7789.c/.h | LCD 初始化、绘点、填充、字符/汉字显示和页面绘制。 |
| USER/cst816s.c/.h | CST816S 触摸芯片软件 IIC 驱动和坐标读取。 |
| USER/Humidity_Temperature .c/.h | SHT31 软件 IIC 驱动，计算温湿度。 |
| USER/MLX90614.c/.h | MLX90614 SMBus 读人体目标温度。 |
| USER/WS2812.c/.h | WS2812 RGB 灯带 SPI2+DMA 驱动。 |
| USER/tim.c/.h | TIM3 风扇 PWM 和 TIM5 舵机 PWM。 |
| USER/HLK_V20.c/.h | USART3 语音模块初始化与命令帧判断。 |
| USER/wifi.c、usart2.c、MQTT.c | ESP8266 AT 指令、MQTT 报文封装、ThingsCloud 属性上传/命令订阅。 |
| USER/led_key.c/.h | 按键扫描和 LED 状态指示。 |
| USER/adc.c/.h、W25Q64.c/.h | 光敏 ADC 与 SPI Flash 预留驱动。 |

3. 主程序流程

上电延时后初始化 WS2812、按键、LED、TIM3 风扇 PWM、TIM5 舵机 PWM、USART1、SHT31、LCD 和 CST816S。

先初始化 HLK-V20 语音模块，保证云端连接失败时本地语音仍可使用。

初始化 USART2 并尝试连接 WiFi 与 ThingsCloud；连接失败时将 mqtt_ok 置 0，本地触摸、语音、按键继续运行。

主循环中触摸读取只生成一次 click 事件，避免长按反复触发。

语音和 MQTT 均只写 page_cmd，实际页面切换由主循环统一处理。

MQTT 在线时每 30s 发送心跳，每 5s 上传 temperature、humidity、body_temp 三个属性。

页面刷新计数每 50 个循环刷新一次，即约 1s 刷新传感器显示。

4. 各传感器与器件工作原理

| 器件 | 工作原理 | 本工程实现 |
| --- | --- | --- |
| SHT31 | 内部温湿度传感器输出 16 位原始温湿度数据，通过 IIC 命令触发一次测量。 | 发送 0x24、0x00 后延时 20ms，读取温度高低字节和湿度高低字节；温度公式 T=-45+175*raw/65535，湿度公式 RH=100*raw/65535。 |
| MLX90614 | 热电堆红外测温芯片，SMBus 读取目标温度寄存器，原始数据单位为 0.02K。 | 先发 SMBus request，再读取 RAM 0x07；温度公式 Temp=raw*0.02-273.15。 |
| CST816S | 电容触摸控制器，内部寄存器保存手势、手指数量和 X/Y 坐标。 | 软件 IIC 访问 0x15 地址，读取坐标寄存器，主界面按坐标区域判定功能。 |
| ST7789 | SPI 显示控制器，通过命令寄存器和显存写入显示 RGB565 像素。 | SPI1 单线发送，设置 240x240 显示窗口，提供 Fill、ShowString、ShowHZ 等绘图接口。 |
| WS2812 | 单总线 RGB LED，对高低电平脉宽敏感。 | 用 SPI 3bit 编码模拟 WS2812 码型，SPI2 2.625MHz，经 DMA1 Stream4 输出到 PB15。 |
| ESP8266 | 串口 AT 指令 WiFi 模块，可建立 TCP 连接到 MQTT 服务器。 | USART2 发送 AT/CWJAP/CIPSTART/CIPSEND，MQTT.c 手工封装 CONNECT、SUBSCRIBE、PUBLISH、PINGREQ。 |
| HLK-V20 | 语音模块识别固定离线命令后输出串口命令帧。 | USART3 RXNE 中断收 4 字节，主循环匹配 0x4F 00 xx F4 命令。 |

5. 操作步骤

检查硬件连接和供电，确认 STM32、LCD、触摸、传感器、ESP8266、语音模块、舵机/风扇/RGB 共地。

使用 Keil 打开 myproject.uvprojx，目标器件为 STM32F405VGTx，编译并下载程序。

打开 USART1 调试串口，波特率 115200，上电后应看到 LCD start、Local control ready 等日志。

主界面触摸“测量环境温湿度”进入 SHT31 页面，触摸页面下方返回主界面。

主界面触摸“测量人体温度”进入 MLX90614 页面，触摸页面下方返回主界面。

主界面触摸 RGB 打开/关闭区域控制灯带；触摸舵机 0/90/180 度区域控制舵机。

按 KEY1/KEY2/KEY3 可分别让舵机转到 0/90/180 度，并设置风扇 PWM 为 300/600/900。

语音命令可控制风扇开关、灯带开关、舵机角度以及进入温湿度/人体温度页面。

WiFi 和 ThingsCloud 连接成功后，可在云端属性页查看 temperature、humidity、body_temp，并下发 rgb_switch、fan_switch、servo_0、servo_90、servo_180 等命令。

6. 器件特性与关键参数

| 项目 | 参数/特性 | 软件配置 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F405VGTx，Cortex-M4，工程时钟按标准库系统文件配置 | Keil Target 1，IROM 0x08000000，IRAM 0x20000000。 |
| LCD | 240x240，RGB565，ST7789，Y 偏移 25 | SPI1，CPOL High，CPHA 2Edge，分频 16。 |
| WS2812 | 4 颗 RGB LED，GRB 数据顺序，复位低电平保持 | SPI2 分频 16，DMA 普通模式，前后各 120 字节 reset。 |
| 风扇 PWM | TIM3_CH3，PC8，周期约 1ms | 比较值 0 停止，900 高速。 |
| 舵机 PWM | TIM5_CH2，PA1，周期 20ms | 脉宽 500us 到 2500us，对应 0 到 180 度。 |
| 串口 | USART1/2/3 均使用 115200 8N1 | USART2/USART3 使用中断接收。 |
| MQTT | ThingsCloud，TCP 1883，QoS0 | 订阅 attributes/push，发布 attributes。 |

7. 注意事项

PB6/PB7 同时服务 SHT31 与 MLX90614，两者地址不同才可共线；若某一器件拉低总线会影响另一个器件。

当前 MQTT JSON 解析采用 strstr 字符串匹配，云端字段名需要与代码完全一致。

ThingsCloud 连接信息、WiFi 名称和密码写在源码中，正式提交或展示前建议打码。

ESP8266 网络失败不会阻塞本地功能，这是当前软件的容错设计；不要把本地控制依赖 mqtt_ok。

USART3 中断按 4 字节固定帧接收，若模块输出格式改变，需要同步修改 HLK_Cmd_Check 逻辑。

WS2812 通过 SPI+DMA 产生时序，修改 APB1 时钟或 SPI 分频后需要重新核对码型时宽。

舵机和风扇建议使用独立供电并共地，避免启动电流导致 MCU 复位或 LCD 闪烁。

W25Q64 与 LCD 均涉及 SPI1 相关引脚定义，当前主循环未调用 W25Q64；若启用需重新确认总线片选和引脚冲突。